Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm vật tư phẫu thuật khớp, đinh, nẹp, vít chấn thương, bơm xi măng cột sống năm 2025-2027

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 9989/YCBG-BVĐKBN2 ngày 29/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bơm xi măng loại có bóng |  |  | - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản). |
| 1.1 | Bộ bơm xi măng loại có bóng | Bộ | 500 | Tối thiểu bao gồm: - 02 kim chọc dò cuống sống 10G hoặc 11G, mũi vát. - 01 kim chọc tạo đường hầm. - 02 bóng nong thân đốt sống có tối thiểu các cỡ: 10, 15, 20mm: Áp suất tối đa: ≥ 400 psi. - 02 bơm bóng có đồng hồ dạng analog hoặc digital. - 06 kim chọc bơm xi măng. - 01 bộ trộn xi măng dung tích ≥ 40cc. |
| 1.2 | Xi măng xương cột sống | Gói | 500 | Bao gồm: - Xi măng xương dùng cho phẫu thuật cột sống: + Khối lượng xi măng: ≥ 20g. + Thành phần: ≥ 10g PMMA (Polymethyl Methacrylate); ≥ 0,1g Benzoyl peroxid; BaSO4 (Bariumsulfat) hoặc Zr02 (Zirconium dioxid). + Thời gian làm việc: ≥ 15 phút ở nhiệt độ 20-23°C - Dung dịch pha: + Thể tích: ≥ 10ml + Thành phần: ≥ 9ml MMA (Methyl Methacrylate) |
| 2 | Bộ bơm xi măng loại có bóng cong |  |  | - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |
| 2.1 | Bộ bơm xi măng loại có bóng cong | Bộ | 200 | Tối thiểu bao gồm: - 01 kim chọc dò cuống sống mũi vát. - 01 kim chọc khoan tạo đường hầm đầu cong. - 01 bóng nong dạng cong có tối thiểu cỡ: 20mm: Áp suất tối đa: ≥ 400 psi. - 01 bơm bóng có đồng hồ dạng analog hoặc digital. - 04 kim chọc đẩy bơm xi măng. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 01 Bộ bơm áp lực xi măng có tính năng trộn hoặc bộ bơm áp lực kèm theo bộ trộn xi măng: dung tích bộ trộn xi măng ≥ 40cc. |
| 2.2 | Xi măng xương cột sống | Gói | 200 | Bao gồm: - Xi măng xương dùng cho phẫu thuật cột sống: + Khối lượng xi măng: ≥ 20g. + Thành phần: ≥ 10g PMMA (Polymethyl Methacrylate); ≥ 0,1g Benzoyl peroxid; BaSO4 (Bariumsulfat) hoặc Zr02 (Zirconium dioxid). + Thời gian làm việc: ≥ 15 phút ở nhiệt độ 20-23°C - Dung dịch pha: + Thể tích: ≥ 10ml + Thành phần: ≥ 9ml MMA (Methyl Methacrylate) - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản). |
| 3 | Bộ bơm xi măng loại không bóng |  |  | - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản). |
| 3.1 | Bộ bơm xi măng loại không bóng | Bộ | 50 | Tối thiểu bao gồm: - 02 kim chọc dò cuống sống mũi vát, tối thiểu có các cỡ: 11G và 13G. - 01 Bộ bơm áp lực tích hợp trộn xi măng hoặc bộ bơm áp lực và bộ trộn xi măng tách rời: dung tích bộ trộn xi măng ≥40cc dạng tay quay. |
| 3.2 | Xi măng xương cột sống | Gói | 50 | Bao gồm: - Xi măng xương dùng cho phẫu thuật cột sống: + Khối lượng xi măng: ≥ 20g. + Thành phần: ≥ 10g PMMA (Polymethyl Methacrylate); ≥ 0,1g Benzoyl peroxid; BaSO4 (Bariumsulfat) hoặc Zr02 (Zirconium dioxid). + Thời gian làm việc: ≥ 18 phút ở nhiệt độ 20-23°C - Dung dịch pha: + Thể tích: ≥ 10ml + Thành phần: ≥ 9ml MMA (Methyl Methacrylate) |
| 4 | Bộ khớp gối toàn phần cố định có trục cam chống trượt |  |  | - Đạt tối thiểu chứng nhận/chứng chỉ FDA (Mỹ) đối với lồi cầu, mâm chày, lớp lót mâm chày, bánh chè. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu) đối với xi măng kháng sinh. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Để đảm bảo tính đồng bộ của sản phẩm theo tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, các thành phần sau phải cùng một chủ sở hữu và tương thích với nhau: lồi cầu, mâm chày, lớp lót mâm chày, bánh chè. (Trường hợp các thành phần không cùng một chủ sở hữu thì phải cung cấp tài liệu của nhà sản xuất chứng minh tính tương thích và đồng bộ với nhau). |
| 4.1 | Lồi cầu | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim CoCr (Cobalt Chrome). - Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
| 4.2 | Mâm chày | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim CoCr (Cobalt Chrome). - Có cơ chế khóa, có thể xoay khi duỗi và xoay khi gập. - Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
| 4.3 | Lớp lót mâm chày | Cái | 20 | - Chất liệu: polyethylene cao phân tử (UHMWPE). - Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Độ dày tối thiểu trong khoảng từ 9mm đến 18mm. |
| 4.4 | Bánh chè | Cái | 20 | - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử. - Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
| 4.5 | Xi măng kháng sinh | Gói | 20 | - Thành phần theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
| 5 | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng |  |  | - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Để đảm bảo tính đồng bộ và tương thích của sản phẩm theo tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, cả bộ phải cùng một chủ sở hữu (Trường hợp các thành phần không cùng một chủ sở hữu thì phải cung cấp tài liệu của nhà sản xuất chứng minh tính tương thích và đồng bộ với nhau). |
| 5.1 | Chuôi khớp | Cái | 60 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium, dạng hình trụ liền khối, lớp ngoài phủ toàn bộ bằng HA (Hydroxyapatite) hoặc chất kích thích mọc xương. - Có rãnh dọc - Chiều dài: ≥ 190mm (bước tăng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất) - Taper (cổ côn): 12/14 |
| 5.2 | Chỏm khớp | Cái | 60 | - Chất liệu: hợp kim CoCr (Cobalt Chrome). - Có tối thiểu 02 đường kính trong khoảng từ 22mm đến 28mm. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Ổ cối | Cái | 60 | - Chất liệu vỏ: Hợp kim CoCr (Cobalt Chrome) - Chất liệu lót: Polyethylene cao phân tử. - Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
| 6 | Bộ khớp háng bán phần chuôi ngắn không xi măng |  |  | - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Để đảm bảo tính đồng bộ và tương thích của sản phẩm theo tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, cả bộ phải cùng một chủ sở hữu (Trường hợp các thành phần không cùng một chủ sở hữu thì phải cung cấp tài liệu của nhà sản xuất chứng minh tính tương thích và đồng bộ với nhau). |
| 6.1 | Chuôi khớp | Cái | 120 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium, lớp ngoài phủ bằng HA (Hydroxyapatite). - Có 3 điểm tỳ, có rãnh dọc rãnh ngang - Góc cổ: ≥ 127 độ - Chiều dài: ≤ 180mm (bước giảm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất). - Taper (cổ côn): 12/14. |
| 6.2 | Chỏm khớp | Cái | 120 | - Chất liệu: hợp kim CoCr (Cobalt Chrome). - Có tối thiểu 02 đường kính trong khoảng từ 22mm đến 28mm. |
| 6.3 | Ổ cối | Cái | 120 | - Chất liệu vỏ: Hợp kim CoCr (Cobalt Chrome) - Chất liệu lót: Polyethylene cao phân tử. - Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
| 7 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng |  |  | - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Để đảm bảo tính đồng bộ và tương thích của sản phẩm theo tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, cả bộ phải cùng một chủ sở hữu (Trường hợp các thành phần không cùng một chủ sở hữu thì phải cung cấp tài liệu của nhà sản xuất chứng minh tính tương thích và đồng bộ với nhau). |
| 7.1 | Chuôi khớp | Cái | 140 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium, lớp ngoài phủ bằng HA (Hydroxyapatite). - Có 3 điểm tỳ, có rãnh dọc rãnh ngang - Góc cổ: ≥ 127 độ - Chiều dài: ≤ 180mm (bước giảm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất). - Có tối thiểu 02 chiều dài cổ chuôi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Taper (cổ côn): 12/14 |
| 7.2 | Chỏm khớp | Cái | 140 | - Chất liệu: hợp kim CoCr (Cobalt-Chromium). - Tối thiểu có các đường kính: 28mm, 32mm, 36mm (±5%) |
| 7.3 | Ổ cối | Cái | 140 | - Chất liệu: hợp kim titanium, phủ dạng xương xốp (cấu trúc 3D - Trabecular Metal) hoặc phủ dạng san hô. - Đường kính tối thiểu trong khoảng từ 46mm đến 58mm. |
| 7.4 | Lót ổ cối | Cái | 140 | - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử liên kết chéo hoặc liên kết ngang. - Có gờ chống trật: ≥ 10° - Có các đường kính tương ứng với đường kính của mặt hàng STT 7.3 (Ổ cối). |
| 7.5 | Vít ổ cối | Cái | 280 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Đường kính: 6.5mm. - Chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 15mm đến 40mm. |
| 8 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm sứ, lót liên kết ngang |  |  | - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Để đảm bảo tính đồng bộ và tương thích của sản phẩm theo tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, cả bộ phải cùng một chủ sở hữu (Trường hợp các thành phần không cùng một chủ sở hữu thì phải cung cấp tài liệu của nhà sản xuất chứng minh tính tương thích và đồng bộ với nhau). |
| 8.1 | Chuôi khớp | Cái | 180 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium, lớp ngoài phủ bằng HA (Hydroxyapatite). - Có 3 điểm tỳ, có rãnh dọc rãnh ngang - Góc cổ: ≥ 127 độ - Chiều dài: ≤ 180mm (bước giảm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất). - Có tối thiểu 02 chiều dài cổ chuôi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Taper (cổ côn): 12/14 |
| 8.2 | Chỏm khớp | Cái | 180 | - Chất liệu: ceramic - Tối thiểu có các đường kính: 28mm, 32mm, 36mm (±5%) |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Ổ cối | Cái | 180 | - Chất liệu: hợp kim titanium, phủ dạng xương xốp (cấu trúc 3D - Trabecular Metal) hoặc phủ dạng san hô. - Đường kính tối thiểu trong khoảng từ 46mm đến 58mm. |
| 8.4 | Lót ổ cối | Cái | 180 | - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử liên kết chéo hoặc liên kết ngang. - Có gờ chống trật: ≥ 10° - Có các đường kính tương ứng với đường kính của mặt hàng STT 8.3 (Ổ cối). |
| 8.5 | Vít ổ cối | Cái | 360 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Đường kính: 6.5mm. - Chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 15mm đến 40mm. |
| 9 | Các loại nẹp và vít khóa |  |  |  |
| 9.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay | Cái | 30 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ - Phân biệt trái/ phải, có tối thiểu 02 loại: mặt trong, mặt ngoài. - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 6 lỗ đến 8 lỗ. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.2 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Cái | 60 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 4 lỗ đến 8 lỗ. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.3 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày | Cái | 100 | - Chất liệu: titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ - Phân biệt trái/ phải, có tối thiểu 03 loại: mặt ngoài, mặt trong và mặt trong không vít mắt cá. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 5 lỗ đến 12 lỗ. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.4 | Nẹp khóa đầu trên xương chày | Cái | 160 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ. - Phân biệt trái/ phải. - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 5 lỗ đến 10 lỗ. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.5 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Cái | 100 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ - Phân biệt trái/ phải. - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 5 lỗ đến 12 lỗ. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.6 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Cái | 160 | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ. - Phân biệt trái/ phải - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 2 lỗ đến 12 lỗ. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.7 | Nẹp khóa xương đòn | Cái | 20 | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Phân biệt trái/ phải, có tối thiểu 02 loại: có móc và không có móc. - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 3 đến 8 lỗ. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.8 | Nẹp khóa xương gót | Cái | 10 | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ. - Phân biệt trái/ phải, loại không có móc. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.9 | Vít khóa đường kính 2.7mm | Cái | 540 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ. - Tự taro, tạo ren toàn thân vít, đường kính 2.7mm (±5%). - Chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 6mm đến 40mm. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.10 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 300 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ. - Tự taro, tạo ren toàn thân vít, đường kính 3.5mm (±5%). - Chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 14 đến 60mm. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.11 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 3.120 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ. - Tự taro, tạo ren toàn thân vít, đường kính 5.0mm (±5%). |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 25 đến 90mm. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 9.12 | Vít xốp khóa rỗng nòng | Cái | 500 | - Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ. - Xốp, khóa, rỗng nòng - Đường kính thân vít tối thiểu trong khoảng từ 6.5mm đến 7.5mm. - Chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 45 đến 90mm. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 10 | Các loại nẹp và vít thường |  |  |  |
| 10.1 | Nẹp bản hẹp | Cái | 360 | - Vật liệu: Thép không gỉ - Nẹp rộng 12mm (±5%). - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 6 lỗ đến 12 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ: 16.0mm (±5%). - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 10.2 | Nẹp bản nhỏ | Cái | 360 | - Vật liệu: Thép không gỉ - Nẹp rộng 10mm (±5%). - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 6 lỗ đến 10 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ: 12.0mm (±5%). - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 | Nẹp bản rộng | Cái | 240 | - Vật liệu: Thép không gỉ - Nẹp rộng 16mm (±5%). - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 6 lỗ đến 12 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ: 18.0mm (±5%). - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 10.4 | Nẹp chữ T 3 lỗ đầu dùng cho vít 3.5mm | Cái | 180 | - Vật liệu: Thép không gỉ - Đầu chữ T có 3 lỗ. - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 3 lỗ đến 5 lỗ. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 10.5 | Nẹp lòng máng | Cái | 120 | - Vật liệu: Thép không gỉ - Nẹp dày 1.0mm (±5%). - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 6 lỗ đến 8 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ: 12.0mm (±5%). - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 10.6 | Nẹp mắt xích | Cái | 240 | - Vật liệu: Thép không gỉ - Dạng mắt xích, dày 3.0mm (±5%). - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng 6 lỗ đến 8 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ: 12.0mm (±5%). - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7 | Vít xốp đường kính 4.0mm | Cái | 300 | - Chất liệu: thép không gỉ - Tạo ren 1 phần, đường kính vít 4.0mm (±5%). - Mũ vít hình lục giác hoặc lục lăng. - Chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 10mm đến 70mm. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 10.8 | Vít xốp đường kính 6.5mm | Cái | 400 | - Chất liệu: thép không gỉ - Tạo ren 1 phần, đường kính vít 6.5mm (±5%). - Mũ vít hình lục giác hoặc lục lăng - Chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 32mm đến 140mm. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 10.9 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 4.000 | - Vật liệu: Thép không gỉ - Mũ vít hình lục giác hoặc lục lăng - Đường kính: 3.5mm (±5%). - Chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 8mm đến 70mm. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |
| 10.1 0 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 5.000 | - Vật liệu: Thép không gỉ - Mũ vít hình lục giác hoặc lục lăng - Đường kính: 4.5mm (±5%). - Chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 12mm đến 90mm. - Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện: + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) + Đạt chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) và xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc châu Âu. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Chỉ thép, đinh Kirschner |  |  |  |
| 11.1 | Chỉ thép | Cuộn | 200 | - Vật liệu: Thép không gỉ. - Chiều dài cuộn: ≥5.0m. - Có các đường kính tối thiểu trong khoảng từ 0.7mm đến 1.0mm. - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu |
| 11.2 | Đinh Kirschner | Cái | 2.000 | - Vật liệu: Thép không gỉ. - Chiều dài: 310mm (±5%). - Có các đường kính tối thiểu trong khoảng từ 1.0mm đến 2.4mm. - Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu |
| 12 | Đinh nội tủy, vít |  |  |  |
| 12.1 | Đinh nội tủy xương chày có chốt | Cái | 300 | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ - Đinh có tối thiểu 7 lỗ bắt vít, đầu đinh cong. - Có các đường kính tối thiểu trong khoảng từ 8.5mm đến 10.0mm. - Có các chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 220mm đến 420mm. - Khoảng cách lỗ thấp nhất đến đầu đinh ≤5mm - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G20 |
| 12.2 | Đinh nội tủy đầu trên xương đùi | Cái | 20 | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ - Có các đường kính tối thiểu trong khoảng từ 9mm đến 12mm. - Có các chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 170mm đến 240mm. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G20 |
| 12.3 | Đinh nội tủy xương đùi có chốt | Cái | 200 | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ - Đinh có tối thiểu 4 lỗ bắt vít. |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Có các đường kính tối thiểu trong khoảng từ 9.5mm đến 10.0mm. - Có các chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 190mm đến 420mm. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G20 |
| 12.4 | Vít chốt ngang | Cái | 600 | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ - Tạo ren toàn thân vít. - Có các đường kính tối thiểu trong khoảng từ 4.5mm đến 5.0mm. - Có các chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 25mm đến 75mm. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G20 |
| 12.5 | Vít nén ép cổ xương đùi | Cái | 20 | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium hoặc thép không gỉ - Có các đường kính tối thiểu trong khoảng từ 10mm đến 11mm. - Có các chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 75mm đến 100mm. - Dùng được với mặt hàng STT 12.2 (Đinh nội tủy Đinh nội tủy đầu trên xương đùi). - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G20. |
| 13 | Nẹp vít mini |  |  |  |
| 13.1 | Nẹp mini | Cái | 40 | - Chất liệu: Titanium - Thân nẹp thẳng. - Có 02 đường kính tối thiểu trong khoảng từ 1.5mm đến 2.0mm. - Số lỗ trên thân tối thiểu trong khoảng từ 4 lỗ đến 8 lỗ. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G20 |

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Vít mini | Cái | 200 | - Chất liệu: Hợp kim titanium - Tạo ren toàn thân vít. - Có 02 đường kính tối thiểu trong khoảng từ 1.5mm đến 2.0mm. - Có các chiều dài tối thiểu trong khoảng từ 15mm đến 20mm. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Xuất xứ: G20 |
| 14 | Khung cố định ngoại vi | Cái | 120 | - Chất liệu: thép không gỉ. - Tối thiểu bao gồm: 01 ống tròn và 06 đinh. - Có lỗ dọc thân ống. - Chiều dài ống trong khoảng từ 20cm đến 30cm. - Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật khớp, đinh, nẹp, vít chấn thương, bơm xi măng cột sống năm 2025-2027

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.  [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo

giá], chúng tôi  [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

- Báo giá cho các thiết bị y tế:

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS (Nếu xác định được) | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá chưa thuế (VND) | Thuế suất (%) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

- Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 09/01/2026.

- Chúng tôi cam kết:

  - Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

  - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))