Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Chống thấm dột 1 số phòng bệnh 672, 673, 871, 872, 930, 931 và hộp kỹ thuật dọc trục tầng 9, 8, 7 nhà C2, chống thấm 1 số điểm trên mái nhà A2, chống thấm khe co giãn nhà cầu C2, C3, A4

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 485/YCBG-BVĐKBN2 ngày 15/01/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Nội dung công việc | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần Chống thấm trần các phòng vệ sinh nhà C2 |  |  |  |
| 1 | Bơm keo chống thấm ngược các vị trí nứt trần thấm Khoa Ngoại Tổng hợp phòng 672, 673 | Bơm keo chống thấm ngược các vị trí nứt trần thấm | md | 6 |
| II | Xử lý thấm các Hộp Kỹ Thuật trong các phòng vệ sinh Nhà C2 |  |  |  |
| 1 | Đục mở rộng hộp kỹ thuật bị thấm | Đục mở rộng hộp kỹ thuật bị thấm có độ rộng 60cm x 70cm. phòng 672, 673, 871, 872, 930, 931 | vị trí | 6 |
| 2 | Hàn lại đường ống bị hỏng | Hàn lại đường ống bị hỏng, đường kính ống d25, đường ống nhiệt tiền phong cấp nước tại các phòng 673, 871, 872, 930, 931 | vị trí | 5 |
| 3 | Chống thấm Hộp kỹ thuật | Chống thấm Hộp kỹ thuật Phòng 672, 673, 871, 872, 930, 931 | vị trí | 6 |
| 4 | Xây, ốp lại các vị trí đục | Xây, ốp lại các vị trí bằng gạch men, kích thước 30x60cm màu trắng theo hiện trạng phòng 672, 673, 871, 872, 930, 931 | vị trí | 6 |

| 5 | Tháo, lắp bệ xí để xử lý chống thấm | Nhân công tháo, vật tư đầu bịt các đường nước, tháo, lắp bệ xí để xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả phòng 672, 673, 871, 872, 930, 931 | Bộ | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Chống thấm nhà vệ sinh (2 phòng 729, 730) nhà C2 |  |  |  |
| 1 | Đục nền, đóng bao, vận chuyển đổ đi | Đục nền, đóng bao, vận chuyển đổ đi theo đúng nơi quy định Phòng 729, 730 | m2 | 7,5 |
| 2 | Chống thấm nền vệ sinh | Chống thấm nền vệ sinh bằng màng và lưới gia cố, phòng 729, 730 | m2 | 7,5 |
| 3 | Láng nền, vữa Xi Măng Mác 100 | Láng nền, vữa Xi Măng Mác 100 | m2 | 7,5 |
| 4 | Lát nền gạch các vị trí đã đục | Lát nền gạch kích thước 40x 40 cm phòng 729, 730 | m2 | 7,5 |
| IV | Chống thấm mái nhà A2 |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh, quét 03 lớp chống thấm sê nô mái | Vệ sinh, quét 03 lớp chống thấm sê nô mái, chống thấm 4 ô từ trục 8-N đến trục13-N mái: kích thước 1 ô là: - lòng sê nô 3,125x1,4 m - cổ dầm 2 bên: 3,125x 0,25x2 m | m2 | 25 |
| V | Chống thấm nhà cầu các nhà C2, C3, A4 |  |  |  |
| 1 | Đục, đóng bao, chuyển xuống, chở đi đổ thải | Đục, đóng bao, chuyển xuống, chở đi đổ thải về đúng nơi quy định | gói | 1 |

| 2 | Khoan cấy sắt D10, a 150 | Khoan cấy sắt D10, a150 | lỗ khoan | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Bơm keo | Bơm keo Flex vào khe co giãn giữa 2 đơn nguyên, nhà cầu C2,C3: 6md, nhà cầu A4: 6md | md | 12 |
| 4 | Đổ bê tông grout 2 bên khe co giãn, cao 15cm, rộng 10cm | Đổ bê tông grout 2 bên khe co giãn, cao 15cm, rộng 10cm. Nhà cầu C2,C3: 6md, nhà cầu A4: 6md | md | 12 |
| 5 | Chống thấm 2 bên chân tường | Chống thấm 2 bên chân tường, quét 3 lớp PU W, dán lưới gia cường, nền rộng 30cm, cao 20 cm. Nhà cầu C2,C3: 6m2, nhà cầu A4: 6m2 | m2 | 12 |
| 6 | Gia công, lắp dựng tấm Inox chống thấm | Gia công, lắp dựng tấm Inox 304 chống thấm dày 0,6mm rộng 60cm | md | 12 |
| 7 | Lát nền gạch các vị trí đã đục | Lát nền gạch kích thước 40x 40cm | m2 | 12 |

Mẫu báo giá

Gói thầu: Chống thấm dột 1 số phòng bệnh 672, 673, 871, 872, 930, 931 và hộp kỹ thuật dọc trục tầng 9, 8, 7 nhà C2,

Chống thấm dột 1 số phòng bệnh 672, 673, 871, 872, 930, 931 và hộp kỹ thuật dọc trục tầng 9, 8, 7 nhà C2, chống thấm 1 số điểm trên mái nhà A2, chống thấm khe co giãn nhà cầu C2, C3, A4

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Chống thấm dột 1 số phòng bệnh 672, 673, 871, 872, 930, 931 và hộp kỹ thuật dọc trục tầng 9, 8, 7 nhà C2, chống thấm dột 1 số phòng bệnh 672, 673, 871, 872, 930, 931 và hộp kỹ thuật dọc trục tầng 9, 8, 7 nhà C2, chống thấm 1 số điểm trên mái nhà A2, chống thấm khe co giãn nhà cầu C2, C3, A4 như sau:

- Báo giá:

| STT | Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (nếu có) | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có).

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không

phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/01/2026.

- Chúng tôi cam kết:

  - Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

  - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))