Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 6655/QĐ-BVĐKBN2 ngày 21/8/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị

	1
	Panh 45°
	- Kiểu dáng: Forceps Blakesley, hàm cong lên 45°

- Chiều dài làm việc: ≥ 13 cm

- Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi tai, mũi, họng (hãng Karl Storz)
	01
	Cái

	2
	Củ trocar
	- Dùng cho trocar cỡ 13.5mm

- Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu, ổ bụng (hãng Karl Storz)
	01
	Cái

	3
	Ống kính soi 
	- Kiểu dáng: Hopkins

- Hướng nhìn: 0°

- Chiều dài làm việc: từ 300mm đến 330mm

- Đường kính: 10 mm

- Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu, ổ bụng (hãng Karl Storz)
	01
	Cái

	4
	Tay cầm
	- Kiểu dáng: Click - line

- Chân cắm đốt điện: đơn cực

- Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu, ổ bụng (hãng Karl Storz)
	01
	Cái

	5
	Tay cầm xỏ ngón
	- Kiểu dáng: Take - apart

- Chân cắm đốt điện: lưỡng cực

- Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu, ổ bụng (hãng Karl Storz)
	01
	Cái

	6
	Ống soi niệu quản - bể thận
	- Chiều dài làm việc: ≥ 420 mm

- Hướng nhìn: 6°

- Thân ống: 9.5 Fr

- Đầu ống: Trong khoảng từ 6-9 Fr

- Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu, ổ bụng (hãng Karl Storz)
	03
	Cái

	7
	Màn hình
	- Kích thước màn hình: ≥ 24 inch

- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080) trở lên

- Công nghệ hiển thị: LED hoặc IPS

- Nguồn điện: 100–240V, 50/60Hz

- Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi tai, mũi, họng (hãng Karl Storz)
	01
	Cái

	8
	Nguồn sáng 
	- Loại nguồn sáng: LED công suất cao hoặc Halogen

- Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ 

- Nhiệt độ màu: 6400K 

- Điều chỉnh cường độ sáng: tối thiểu 20 bước

- Cổng liên kết: SCB

- Nguồn điện: 110-240V, 50/60 Hz

- Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi tai, mũi, họng (hãng Karl Storz)
	01
	Cái


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá Trước thuế (VND)
	Thuế VAT
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về mã HS, tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 03/9/2025.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
