Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 9850 /YCBG-BVĐKBN2 ngày 24/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | - Yêu cầu chung: - Máy mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz. - Máy chính: Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). - Cấu hình tối thiểu cho 01 Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể bao gồm: - Cấu hình chính của hệ thống: - Hệ thống xung kích: 01 bộ. - Cánh tay C-arm và Bàn điều trị bệnh nhân: 01 bộ. - Bộ định vị bằng tia X quang: 01 bộ. - Bộ định vị bằng siêu âm: 01 bộ. - Bộ tăng quang và Camera nhận ảnh: 01 bộ. - Bàn điều khiển các chức năng: 01 bộ. | Hệ thống | 01 |

|  |  | - Hệ thống xử lý dữ liệu và hiển thị ảnh: 01 bộ. 2.2. Các thiết bị phụ trợ: - Bộ liên lạc với bệnh nhân: 01 bộ. - Bàn điều khiển C-arm: 01 cái. - Nút dùng khẩn cấp: 01 cái. - Thấu kính hội tụ: 01 cái. - Đĩa điện từ: 01 cái. - Bầu chứa nước: 03 cái. - Bộ máy tính: 01 bộ. - Áo, yếm và kính đeo mắt cản tia X: 01 bộ. - Đèn cảnh báo phát tia X: 01 cái. - Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: - Hệ thống xung kích: - Phát sóng xung kích Điện từ trường, hội tụ xung kích qua thấu kính. - Độ dài tiêu điểm tới vị trí sỏi: ≥ 130 mm. - Điện áp xung kích, điều chỉnh được: ≥ 10 kV. - Năng lượng của xung kích, điều chỉnh được: ≥ 125 J. - Tần số sóng xung kích, điều chỉnh được: ≥ 90 lần/ phút hoặc ≥ 1.5Hz. - Thấu kính có đường kính: ≥ 130 mm. 3.2. Cánh tay C-arm và Bàn điều trị bệnh nhân: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - C-arm di chuyển nghiêng phải: ≥ 30 độ. - C-arm di chuyển nghiêng trái: ≥ 15 độ. - Bàn chuyên dùng cho tán sỏi ngoài cơ thể, có thể di chuyển ≥ 6 hướng. - Chuyển động lên xuống: ≥ 100 mm. - Chuyển động trái phải: ≥ 100 mm. - Chuyển động trước sau: ≥ 100 mm. 3.3. Bộ định vị bằng tia X quang: - Công suất phát tối đa: ≥ 3.0 kw. - Điện áp tối đa: ≥ 110 kV. - Kích thước tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.6 mm. - Dòng bóng phát tia tối đa: ≥ 20 mA. 3.4. Bộ định vị bằng siêu âm: - Màn hình màu full HD, kích thước: ≥ 15 inch. - Đầu dò siêu âm Convex gắn trên cánh tay C-arm với khớp nối. - Tần số đầu dò: 2.0 – 6.0 MHz. 3.5. Bộ tăng quang và Camera nhận ảnh: - Đường kính đầu thu ảnh: ≥ 22 cm. - Độ phân giải trung tâm đầu thu: ≥ 40 lp/cm. - Camera nhận ảnh loại cảm biến CCD (Charged couple device) hoặc tốt hơn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - Độ phân giải camera: ≥ 800.000 pixels. 3.6. Bàn điều khiển các chức năng: - Điều khiển C-arm nghiêng trái/ phải. - Điều khiển di chuyển giường điều trị. - Điều khiển chỉ số xung kích tán sỏi, mức điện áp (kV), mức năng lượng tán sỏi (J), liều lượng tia X (mA). - Chức năng cài đặt số xung kích cần tán sỏi, máy tự động ngắt xung tán sỏi theo kích thước sỏi được cài đặt. 3.7. Hệ thống xử lý dữ liệu và hiển thị ảnh: - Thu nhận ảnh, điều chỉnh độ sáng tối và lưu trữ hình ảnh. - Cho phép xử lý, chỉnh sửa hình ảnh, đánh dấu chức năng. - Kết nối Dicom với hệ thống Pacs của Bệnh viện. 3.8. Bộ liên lạc với bệnh nhân: - Âmly, loa, micro có dây. 3.9. Bộ máy tính: - Bộ xử lý CPU ≥ Core i5. - Bộ nhớ RAM: ≥ 8 GB. - Ổ cứng: ≥ 1000 GB. - Cổng kết nối: DVI, VGA, USB x 3.0 x 2; 2.0 x 2. - Bàn phím, chuột quang, ổ DVD-R/W - Màn hình LCD, kích thước: ≥ 19 inch. - Hệ điều hành cho máy tính có bản quyền. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.  [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo

giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại hàng hóa, thiết bị y tế như sau:

- Báo giá cho các hàng hóa, thiết bị y tế :

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hoá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Mã ký hiệu | Hãng/Nướ c sản xuất | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Thành tiền bằng chữ	/.)

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

- Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 05/01/2026.

- Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không

vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))