PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ

Gói thầu Cải tạo, sửa chữa phòng CHT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh (Đính kèm yêu cầu báo giá số 9543/YCBG-BVĐKBN2 ngày 11/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

|  | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phá dỡ |  |  |  |
| 1 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại - Nền nhà: 5,166*8,05 = 41,5863m | m2 | 41,5863 |
| 2 | Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính | Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính - Kích thước: 1,4*2,2 = 3,08m | m2 | 3,08 |
| 3 | Dọn dẹp vệ sinh | Dọn dẹp vệ sinh vật tư, vật liệu kho ( do phòng không sử dụng, chưa đồ, bị ngập) | gói | 1 |
| II | Cải tạo lắp đặt trần chì, hệ thống điện |  |  |  |
| 1 | Vữa sika | Vữa sika cán nền dày 2cm ( định mức: 45kg/1m2) - Nền đặt máy: 5,166*8,06 = 41,638m | m2 | 41,6380 |
| 2 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa Xi măng mác 75 - Tường bao: 5,17*3,8*0,22 = 4,3221m - Tường bao bệ đỡ thiết bị: (2,5+1,5)*2*0,22*0,5 = 0,88m | m3 | 4,6213 |

|  |  | - Trừ cửa: -1,2*2,2*0,22 = - 0,5808m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 250 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 250 - Bệ: 2,5*1,5*0,5 = 1,875 | m3 | 1,8750 |
| 4 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 - Tường ngăn nhà: 3,17*3,8*0,11 = 1,3251 - Trừ cửa: -1,2*2,2*0,11 = -0,2904 | m3 | 1,0347 |
| 5 | Trát tường trong | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng M75 - Tường bao: 5,17*3,8*2*2 = 78,584 m 4,2*3,8*2 = 31,92 m - Trừ cửa: -1,2*2,2*2 = -5,28 m - Tường ngăn nhà: 3,17*3,8*2*2 = 48,184 m - Trừ cửa: -1,2*2,2*2 = -5,28 m - Tường bao bệ đỡ: (2,5+1,5*2)*(0,5+0,22) = 3,96 m | m2 | 152,0880 |
| 6 | Công tác ốp gạch vào tường kích thước 300x600, vữa XM mác 75 | Công tác ốp gạch vào tường kích thước 300x600, vữa XM mác 75 - Phòng điều khiến: (8,05+4,2)*2*3,4 = 83,3 m - Phòng để thiết bị: (3,9+3,164)*2*3,4 = 48,0352 m - Phòng kỹ thuật: (4,05+3,164)*2*3,4 = 49,0552 m | m2 | 137,5944 |

|  |  | - Trừ cửa: cửa đi: -3*1,2*2,2 = - 7,92 m - Cửa đi 1 : -1,2*2,2 = -2,64 m - Cửa đi 2 : -0,9*2,2 = -1,98 m - Cửa sổ: -1,4*1 = -1,4 m - Trừ vị trí đã ốp: - (4,05+3,164)*2*2 = -28,856 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Cửa đi 2 cánh mở quay, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm | Cửa đi 2 cánh mở quay, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm - Cửa đi: 3*1,2*2,2 = 7,92 | m2 | 7,920 |
| 8 | Cửa sổ 2 cánh mở lùa, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm | Cửa sổ 2 cánh mở lùa, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm - Cửa sổ: 1,2x1,2 = 1,44 | m2 | 1,440 |
| 9 | Thi công lắp đặt trần nhôm | - Thi công lắp đặt trần nhôm tấm 600x600 mm bao gồm thay thế khung xương mới, lắp đặt trần nhôm không đục lỗ: - Phòng điều khiến: 8,05*4,2 = 33,81 - Phòng kỹ thuật: 4,05*3,164 = 12,8142 | m2 | 46,6242 |
| 10 | Lắp đặt, thí nghiệm nối đất cọc tiếp địa | Thi công hệ thông điện chờ để đấu nối | gói | 1 |
| 11 | Lắp đặt tủ điện | Kích thước tủ: 600x800x200 mm | tủ | 1 |
| 12 | Lắp đặt aptomat 3 pha, 100A | Lắp đặt aptomat 3 pha, 100A | cái | 1 |

| 13 | Lắp đặt aptomat 3 pha, 63A | Lắp đặt aptomat 3 pha, 63A | cái | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Lắp đặt aptomat 1 pha, 32A | Lắp đặt aptomat 1 pha, 32A | cái | 1 |
| 15 | Lắp đặt dây dẫn 3x35+1x16mm2 | Lắp đặt dây dẫn 3x35+1x16mm2 | m | 15 |
| 16 | Lắp đặt đèn âm trần | Lắp đặt đèn âm trần 600x600 mm, công suất 50W, Quang thông 5250lm. | Bộ | 6 |
| 17 | Lắp đặt bóng tuýt | Công suất 50W, bóng dài 1,2m | Cái | 2 |
| 18 | Lắp đặt ống nhựa bao vệ dây dẫn D20 | Lắp đặt ống nhựa bao vệ dây dẫn D20 | m | 30 |
| 19 | Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2 | Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2 | m | 110 |
| 20 | Lắp đặt dây đơn 1x4mm2 | Lắp đặt dây đơn 1x4mm2 | m | 125 |
| 21 | Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc | Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc | cái | 3 |
| 22 | Lắp đặt ổ cắm đôi | Lắp đặt ổ cắm đôi | cái | 6 |
| 23 | Thang cáp điện 600x200 | Thang cáp điện 600x200 | m | 8,15 |
| 24 | Thang cáp điện 200x100 | Thang cáp điện 200x100 | m | 2,5 |

Mẫu báo giá

Gói thầu Cải tạo, sửa chữa phòng CHT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.  [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá],

chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Cải tạo, sửa chữa phòng CHT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh như sau:

- Báo giá Cải tạo, sửa chữa phòng CHT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh

| STT | Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (nếu có) | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/12/2025.

- Chúng tôi cam kết:

  - Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

  - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))